Lorena Silveira dos Santos

2312667

- Compare o código assembly com o código em c, e veja se você consegue entender a correspondência entre eles.

S2:	.byte 65, 108, 111, 32, 123, 103, 97, 108, 101, 114, 97, 125, 33, 0 ~> define o array.

tipos assembly: https://www.youtube.com/watch?v=_wJUzWjpccU

https://www.youtube.com/watch?v=N0hePXneixM&list=PLHMcG0zmCZcj7hKyHgQGGEZ41UWKaISKU&index=2

- Modifique o programa C anterior para imprimir somente os caracteres diferentes de '{' e diferentes de '}' (o código ASCII do caractere '{' é 123, e do caractere '}' é 125).

Em c:

#include <stdio.h>

char S2[] = {65, 108, 111, 32, 123, 103, 97, 108, 101, 114, 97, 125, 33, 0};

int main (void) {

char *pc = S2;

while (*pc){

if(*pc != ‘{‘ && *pc!=’}’){

printf ("%c", *pc++);

}

}

printf("\n");

return 0;

}

Em assembly:

L1:

movsbl  (%r12), %eax	/* eax = *r12 (extensão de byte para 32 bits) */

cmpb  $0, %al       	/* if (*pc == 0) ? */

je  L2              	/* goto L2 (fim) se for null */

cmpb  $123, %al     	/* se o caractere for '{' */

je   SkipPrint      	/* pular impressão */

cmpb  $125, %al     	/* se o caractere for '}' */

je   SkipPrint      	/* pular impressão */

movsbl  (%r12), %eax	/* eax = *r12 (estendendo o byte para 32 bits */

movq	$Sf, %rdi	/* primeiro parametro (ponteiro)*/

movl	%eax, %esi   /* segundo parametro  (inteiro) */

movl  $0, %eax

call  printf   	/* chama a funcao da biblioteca */

addq  $1, %r12  /* r12 += 1; */

jmp  L1     	/* goto L1; */

SkipPrint:

addq $1, %r12

jmp L1

- Escreva em C um programa que imprima os quadrados dos números de 1 a 10. Para calcular o quadrado de um valor, você pode multiplicá-lo por si mesmo. Esse programa não deve utilizar um array de inteiros global! Utilize uma variável (local) inteira para obter os valores de 1 a 10.

/*

#include <stdio.h>

int S2[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};

int main(void) {

int *pc = S2;

int length = sizeof(S2) / sizeof(S2[0]);

for (int i = 0; i < length; i++) {

printf("%d\n", (*pc) * (*pc));

pc++;

}

return 0;

}

*/

.data

Sf:	.string "%d\n"	# string de formato para printf

.text

.globl  main

main:

/********************************************************/

/* mantenha este trecho aqui e nao mexa - prologo !!!   */

pushq   %rbp

movq	%rsp, %rbp

subq	$16, %rsp

movq	%rbx, -8(%rbp)  /* guarda rbx */

movq	%r12, -16(%rbp)  /* guarda r12 */

/********************************************************/

movl $1, %r12d

L1:

cmp $10, %r12d

jg L2

movl %r12d, %eax

imull %eax, %eax

movq $Sf, %rdi

movl %eax, %esi

call printf

addl $1, %r12d

jmp  L1     	/* goto L1; */

L2:

/***************************************************************/

/* mantenha este trecho aqui e nao mexa - finalizacao!!!!  	*/

movq  $0, %rax  /* rax = 0  (valor de retorno) */

movq	-16(%rbp), %r12 /* recupera r12 */

movq	-8(%rbp), %rbx  /* recupera rbx */

leave

ret

/***************************************************************/

- Traduza agora para assembly o programa abaixo, lembrando o que foi visto em sala sobre o cálculo do endereço de cada elemento de um array:

end(a[i]) = end(a) + i * sizeof(T),  onde T é o tipo dos elementos de a

.data

nums: .int 65, -105, 111, 34

Sf: .string "%d\n"

.text

.globl main

main:

pushq %rbp

movq %rsp, %rbp

movl %edx, -8(%rbp) /*i*/

movl %r8d, -16(%rbp) /*s*/

movl $0, %edx /*i=0*/

movl $0, %r8d

movq $nums, %r12 /*%r12 = &a*/

L1:

cmpl $4, %edx /* for(i=0;i<4;i++)*/

je L2

movslq %edx, %rcx /*rcx = i*/

imulq $4, %rcx /*rcx = i*sizeof(int) */

addq %r12, %rcx /* rcx = &nums + i*sizeof(int) */

addl (%rcx), %r8d

addl $1, %edx

jmp L1

L2:

movq $Sf, %rdi

movl %r8d, %esi

call printf

movq  $0, %rax  /* rax = 0  (valor de retorno) */

movl	-16(%rbp), %r8d /* recupera r12 */

movl	-8(%rbp), %edx  /* recupera rbx */

leave

ret